西南林业大学采购项目询价表

项目名称：西南林业大学大数据与智能工程学院系统科学学科点条件提升建设项目                预算金额： 197600元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 数量 | 单位 | 投标产品 品牌型号 | 投标产品 参数偏离情况 | 投标产品厂家名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | （1）飞行器裸机重量（无配件，不含电池）：≤4千克； （2）飞行器裸机重量（无配件，含双电池）：≤6.5千克； （3）飞行器尺寸（长×宽×高,折叠）：≤430×420×430 mm（L×W×H）； （4）飞行器对角线轴距：≤895mm； （5）最大旋转角速度：俯仰轴≥300°/s，航向轴≥100°/s； （6）IP防护等级:≥IP55； （7）最大可抗风速:≥12m/s； （8）最大水平飞行速度：≥23m/s； （9）最大飞行海拔高度：≥7000m； ★（10）RTK定位悬停精度：水平≤±0.1m垂直≤±0.1m； ★（11）全向感知系统:无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全； （12）电池热替换:飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时，可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后在更换另一块电池； （13）机臂到位检测:支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示； （14）飞行器健康管理系统:飞行器应具有健康管理系统，包括查看：保养服务、行业无忧、固件版本、日志管理、异常记录和异常诊断等； ★（15）提供产品检测报告； ★（16）配置：无人机飞行平台*1台；智能电池箱*1个；智能飞行电池*1组；飞行平台保险*1份； |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机载雷达 | (1)尺寸：≤155×128×176mm； (2)重量：≤905±5g； (3)工作温度：满足-20℃至40℃； (4)系统组成：负载同时具备激光雷达和可见光传感器，能够获取真彩色点云数据； ★(5)增稳云台：具备三轴增稳云台，角度抖动量≤±0.01°； (6)点云数据率：单回波：≥240000点/秒；多回波：≥480000点/秒； (7)最多支持回波数量：≥3； (8)IMU更新频率：≥200Hz； （9）稳定系统：3轴（俯仰，横滚，平移）； ★（10）和飞行平台为同一生产厂商； ★（11）提供机载雷达产品检测报告； ★（12）标配后处理软件：支持导出PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB标准格式的点云模型； ★（13）配套三维GIS管理软件：可利用三维数据科学增强虚拟孪生体验；可生成带有多细节层次和分页优化的三维模型数据，能够输出包括osgb、ply、DAE、OBJ、i3S等通用兼容三维模型格式；支持多种生动立体、动态渲染的效果；可实时查看坐标、长度、面积体积；在线加载三维模型后自由切换坐标系； ★（14）配置：机载雷达*1套；机载雷达保险*1份；后处理软件*1套；三维GIS管理软件*1套； |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能飞行电池 | （1）容量：≥5880毫安时； （2）电压：≥44.76伏； （3）电池类型：Li-ion； （4）能量：≥263.2 瓦时； （5）工作环境温度：-20℃至50℃； （6）充电环境温度：-20℃至40℃； （7）和飞行平台为同一生产厂商； |  | 3 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  |  | 合同签署生效后10个日历天内完成本项目的交货并验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：